HARDWARE DESIGN HISTORY DOCUMENT

| Project | BEE_1012 |
| --- | --- |
| Subsystem Version | LDA 1.2 |
| Document Version | V1.1 |
| Author | BAO BUI |
| Review Owner | BAO BUI |
| Date | 2026-Aug-9 |

# DOCUMENT HISTORY

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-June-25 | BAO BUI | Review for V1.0 Design |
| V1.0.1 | 2026-June-13 | CAM DOAN | Fixes after Review Round 1 |
| V1.1 | 2026-August |  |  |

# PCB RELEASE SUMARY

| PCB Version | Release Date | PCB Receive Date | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-April-29 | 2026-June-8 | First version |
| V1.1 |  |  | Fixes after Review Round 1 |
| V1.2 | 2026-August-09 |  |  |

# REVIEW SUMMARY

| Review Round | Reviewer(s) | Description | Total Issues | Closed | Open |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Round 1 | Team | Design for V1.2 | 2 | 2 |  |

# REVIEW ROUND 1

### Review Information

Schematic Design Version: V1.1.0

PCB Design Version: V1.1

Review Date: 2026-June-23

Git Link:

Reviewer: BAO BUI

Phase: Bring up

## Issue 1.1.0.1: có dòng rò khi đã tắt mạch nguồn dòng

| Description | Khi xuất ADC ở khoảng nhỏ hơn ngưỡng tắt để tắt mạch nguồn dòng nhưng vẫn còn có dòng qua fet |
| --- | --- |
| Location | Schematic Page 5_CURRENT_SOURCE.SchDoc |
| Severity | Major |
| Recommendation | Thay thế mã linh kiện fet thành AO3401 |
| Owner | Duy Nguyen |
| Status |  |
| Resolution Version | V1.2.0 |
| Related Change | Change 1.2.0.1 |

## Issue 1.1.0.2: sai footprint laser internal OPV302

| Description | Ngược vị trí chân 1 và 3 so với datasheet |
| --- | --- |
| Location | Satellite_4U_Laser_Int_Ext_V11.PcbDoc |
| Severity | Major |
| Recommendation | Đổi lại vị trí 2 chân footprint |
| Owner | Duy Nguyen |
| Status |  |
| Resolution Version | V1.2.0 |
| Related Change | Change 1.2.0.2 |

# DESIGN V1.2

### Version Information

Previous Schematic Version: V1.1.0

Current Version: V1.2.0

Purpose:

Fix Review Round 1 findings

### Issue Resolution Matrix

| Change ID | Related Issue | Description | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Change 1.2.0.1 | Issue 1.1.0.1 | Thay đổi mã linh kiện P FET |  |
| Change 1.2.0.2 | Issue 1.1.0.2 | Đổi thứ tự footprint giữa chân 1 và 3 |  |

## Change 1.2.0.1

| Linked Issue | Issue 1.1.0.1 |
| --- | --- |
| Modified Documents | 5_CURRENT_SOURCE.SchDoc |
| Description | Thay đổi mã linh kiện P Fet từ DMG302PU-7 thành AO3401. |
| Evidence |  |

## Change 1.2.0.2

| Linked Issue | Issue 1.1.0.2 |
| --- | --- |
| Modified Documents | Satellite_4U_Laser_Int_Ext_V11.PcbDoc |
| Description | Đổi vị trí 2 chân 1 và 3 |
| Evidence |  |